加拿大工人培训安全工作程序列举

该署列举的部分需要书面工作程序的主题包括：上锁，进入封闭空间，坠落保护，个人防护装备，工作场所的暴力，紧急疏散，化学品泄漏清理，石棉拆除，单独工作或隔离工作。这些工作程序含有非常具体的步骤，用词简单，一目了然。

示例1:上锁的基本步骤

上锁是指维修时用锁将机器或设备锁起来，防止机器或设备意外启动。上锁机器和设备要遵循下列5个基本步骤：

1.确定需要上锁的机器或设备。

2.关闭机器或设备。确保所有工作着的部件都已经彻底停止工作了。同时还应保证关闭设备这一行为不会对其他工人造成危害。

3.确定并关闭主要动力源开关和阀门。

4.在每种开关和阀门上加一把个人用锁，并确保所有的部件和附件都不会出现意外移动。

5.测试锁以确保每种动力源均已有效地被锁住了。首先应确保所有的工人都安全，这样即使上锁无效也不会造成任何危害。

示例2:安全处理垃圾袋

为了避免接触到不恰当的丢在垃圾袋或盛垃圾的容器中的针头和其他尖利的物品，应遵循如下步骤：

1.尽量少接触垃圾。

2.使用防水垃圾袋。

3.保持警惕。如果可能的话，寻找刺破垃圾袋的针头或其他尖利物品。当你移动垃圾袋时应注意倾听有无碎玻璃的声音。

4.不要挤压垃圾袋或将赤手伸入垃圾袋和盛垃圾的容器中。

5.不要赤手捡拾从垃圾箱中溢流出来的垃圾。戴上防刺和防液体手套（消防员戴的那种手套）或使用专门用来捡拾垃圾的工具

6.如果可能的话，不要使垃圾袋装得太满。在垃圾袋顶部留出足够的空间，这样当你提垃圾袋时，你抓住的仅仅是垃圾袋而不会抓住垃圾袋中的任何垃圾。为了避免垃级袋装得过满，你要经常更换垃圾袋。这样垃圾的重量也会减轻，并且容易搬运。

7.抓住垃圾袋的顶部，并且使垃圾袋离开你的身体。不要使垃圾袋贴近你的身体。

8.不要将手放在垃圾袋下面将垃圾袋托起。

9.按照联邦、省级和地方法规进行废物处理。